بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه في ARC INFO

- برنامج  ARC INFOمثل نظام الدوس ذو الشاشة السوداء ففيه نكتب الأمر ثم نضغط Enter ويتضمن البرنامج اختصارات للأوامر سيتم ذكرها لاحقا إن شاء المولى عز وجل ...

- سنقوم بإذن الله بكتابه الأمر باللغة العربية  ثم كيفيه كتابته في البرنامج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* – لاستعراض الأوامر

Commands Arc:

*- لاستعراض الأوامر التي تبدأ بـ &

Commands& Arc:

* – لاستعراض ملف المساعدة

help Arc:

* – للخروج من الأمر أو البرنامج

Arc:q

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملحوظة: سيتم الاستغناء أثناء الشرح القادم على السهم الذي يشير إلى  Enterكما سيتم الاستغناء عن كلمة Arc: ..

*- لعمل ملف جديد من النوع Coverage

ARC: Generate  cov1

GENERATE: Point

INTER POINT

ID,X,Y

1,30,50

q GENERATE:

في الأمر السابق تم عمل ملف جديد باسم cov1 من النوع point ورسمت فيه نقطه واحدة كودها كان رقم واحد وإحداثياتها 30و50 حيث X = 30 , Y = 50) )   بعد الانتهاء من ادخال النقط نضغط ENTER  وللخروج كتبت q

*- لاستعراض الملفات الموجودة بـ WorkSpace

LC       (     LC = list coverage) ARC:

*- لوصف ملف معين

Describe  COV1 ARC:

(   COV1 = COVEARGE NAME)

*-مسار الملف

W ARC:

*- تغيير مسار حفظ الملفات(New WorkSpace)

W   E:\egypt  ARC:

*- مسح كل البيانات الخاصة بملف معين

Kill  cov1  all ARC:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*- فتح برنامج ARC Edit

ARC: AE

*- فتح شاشه العرض

Disp  9999 ARCEDIT:

*- لعرض ملف الرسم بالشاشة

EC  cov1  ARCEDIT:

* - لتحديد نوع الرسم الذي سيظهر بالشاشة

de  point  : ARC EDIT

*- لرؤية الرسم

Draw ARC EDIT:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*- لعرض جدول البيانات الخاص بالملف

ARC       :  List    cov1.pat(الجدول الخاص بالنقطpoint attribute table (PAT), )

ARC :List    cov1.aat(الجدول الخاص بالخطوط  (AAT) arc attribute table )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*- بناء الطبولوجى Build Topolgy (ونلجأ له بعد الرسم داخل الملف أو عمل إسقاط لملف الرسم Projection ) وبدونه لا يظهر الرسم بشاشه العرض

Build   cov1   point ARC:

-هنا كتبنا  BUILD وهو الأمر ثم ( COV1)وهو اسم ألCOVEREAGE ثم نوع أل COVERAGE هل هو (POINT/ POLYGON/ LINE)

*- لعمل إسقاط للرسم بالملفProjection

ARC: Project  cover  cov1  cov2

Input PROJECT:

Project  geographic PROJECT:

Units  dd PROJECT:

PROJECT: Parameters

Output PROJECT:

PROJECT: Projection  utm

Units  meters  PROJECT:

Zone  36  PROJECT:

Parameters  PROJECT:

End PROJECT:

- نريد تحويل مسقط ألCOV1 وهو مسقط الجغرافي إلي مسقط مركيتور العالمي (UTM) في COVERAGE جديد وليكن اسمه COV2

في مرحله الإدخال  inputتم إدخال البيانات الخاصة بالملف ( المسقط جغرافي والوحدة بالدرجات االعشريه و كتبت parametersلإدخال باقي البيانات كما هي دون تعديل)

في مرحله الإخراج  output ندخل البيانات الخاصة بالملف الجديد cov2  (المسقط مركيتور العالمي و الوحدة بالمتر والنطاق 36 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*- لعرض ملفين على شاشه العرض

Mape  cov1   cov2 ARCEDIT:

Ec   cov1 ARCEDIT:

De   point   ARCEDIT:

Bc  cov2      3          ( 3=red color)  ARCEDIT:

Be  point  ARCEDIT:

ARCEDIT:Draw

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*- لعمل ملف Cov  ونرسم به خطوط كالطرق Road مثلا

Generate  rod ARC:

Lines  GENERATE:

ID :1

20,30

30,60

ID:2

30,60

90,80

في الأمر السابق تم عمل ملف باسم rod  من النوع lines  وتم رسم خطين به الخط الأول يأخذ الكود 1 ولان الخط له بداية ونهاية فكانت بداية هذا الخط عند الاحداثى 20,30 ونهايته عند 30,60 أما الخط الثاني يبدأ عند الاحداثى 30,60  وينتهي عند 90,80 .....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سؤال ؟؟؟؟؟؟؟

ما الفرق بين   Build   و   Clean ؟

يقوم الأمر  Clean بإزالة الأخطاء الموجودة بالرسم بنسب Tolerance يحددها المستخدم User  ...وبذلك إذا كان المستخدم متأكد من صحة الرسم وعدم وجود أخطاء به يستخدم الأمر Build  وعكس ذلك يستخدم Clean.

والأمر Clean  لا يستخدم مع الملف من نوع الـ point...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*- تحويل ملف DXF  إلى ملف Coverage

Dxfarc   rod.dxf   rod_cov  ARC:

Layer1

Layer2

Layer3

End

تم تحويل ملف باسم rod  امتداده dxf إلى ملف باسم rod_cov بامتداد cov واخترنا الطبقات حسب اسمها

(لو كنا نريد الطبقات كلها نكتب $rest )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*- فتح برنامج ARC Plots

AP ARC:

Mape  cov1  ARCPLOT:

Ploys  cov1 :ARCPLOT

لتلوين كل الرسم بلون واحد

Polygonshades  cov1  4: ARCPLOT

لتلوين كل object بلون مختلف

ARCPLOT:Polygon shades  cov1  cov1 #

=COV1#)وهو  ID والذي علي أساسه يتم إعطاء كل عنصر بلون مختلف وممكن الحصول عليه من خلال الأمر LIST COV1.PAT ولكن قبل الدخول إلي ARCPLOT )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملحوظة  :

1- يجب عمل Explode للبلوكات داخل ملف الـ DWG   قبل تحويله إلى ملف DXF

2-     line = arc و   point = marker

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*- لرسم نقط  أخذت بواسطة الـGPS  كالتالي :-

النقطة                Y X

1                30 30 30              30 30

2                30 30 30               31 0 30

الحل :-

أولا قبل الرسم يجب تحويل هذه الدرجات إلى إحداثيات كيلومتريه  كما يلي :-

30 30 = 30 + (30/60) = 30.5   and  30 30 30 = 30 + ( 30 / 60) + (30 / 60*60) = 31 1-

2- 31 0 30 = 31 +( 0/60) + (30/60*60) = 30.51  and  30 30 30 = 30 + ( 30 / 60) + (30 / 60*60) = 31

ثانيا نعطى أوامر الرسم للبرنامج كالتالي :-

ARC:Generate Wells

GENERATE:Point

ID,X,Y

1,30.5,31

2,30.51,31

* فتح صورة (img , tiff , jpg) على الـ arc edit

AE ARC:

Disp 9999 ARCEDIT:

Mape  image  cairo.img  ARCEDIT:

ARCEDIT: Image  cairo.img  composite  1  2  3

Draw  ARCEDIT:

كلمه Composite  توضع لعرض أكثر من باند للصورة أما لو أردنا عرض باند واحد فقط فلا حاجة لكتابتها ويكون السطر كالاتى   فرقم 1 يدل علي علرض الصوره بالباند واحد فقط

ARCEDITE:Image  cairo.img   1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*- التحويل الرقمي للخرائط On Screen Digitizing

ARC:AE

Disp 9999 ARCEDIT:

Mape  image  cairo.img ARCEDIT:

Image  cairo.img  composite  1  2  3

Draw  ARCEDIT:

ARCEDIT: Create  rods                                                 )هنا نريد تخليق COVERAGE جديد باسم RODS ونرسم من ال IMAGE المعروضه داخل الARC EDIT  )

1

(ثم نضغط على الركن الأول من الخريطة)

2

(ثم نضغط على الركن الثاني من الخريطة)

3

(ثم نضغط على الركن الثالث من الخريطة)

4

(ثم نضغط على الركن الرابع من الخريطة)

تظهر لنا رسالة Define The Box

وهنا نرسم بالماوس مربع يحوى الخريطة كلها وذلك داخل شاشه ARCEDIT

ARCEDITE:Save

تم في المرحلة الأولى فتح الخريطة Cairo.img  ثم عمل طبقة اسمها rods وعمل تصحيح إسقاطها rubber sheet بوضع أربع نقاط حول الخريطة ثم تم تحديد حدود الرسم define the box ثم حفظ العمل ....

ولعمل أكثر من طبقه إما أن نعيد الخطوات السابقة بعدد الطبقات وإما أن نأخذ الطبقة السابقة (rods) Copy بعدد الطبقات المطلوبة مع تغيير أسمها حسب العمل ....كالتالي

Arc: copy  rods   wells

Arc: copy  rods   building

هنا تم نسخ الطبقة rods مرتين ..الأولى باسم الآبار wells  أما الثانية باسم المباني building وذلك بنفس خصائص الرسم حيث تم مسبقا تحديد TIC POINTوايضا تحديد حدود الرسم

*- لتوقيع النقط (نقط الآبار)على الخريطة

نفتح الـ ae

mape  wells  ARCEDIT:

image  Cairo.img  composite  1   3   2  ARCEDIT:

draw ARCEDIT:

ef  points  ARCEDIT:

ARCEDITE: add

ثم بالماوس نوقع على الخريطة نقط الآبار

للإنهاء من توقيع النقط  نضغط رقم 9 من لوحه المفاتيح

ARCEDITE:SavE

-تم فتح الخريطة Cairo.img   والطبقة wells والأمر ef  هو اختصار لكلمة Edit Feature  ثم Add -  ولحذف نقطة سابقه نكتب 5 ثم نضغط Enter

- وللخروج نكتب 9 ثم نضغط Enter

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*- لاعاده التعديل فى ملف Coverage

Ec  wells   ARCEDIT:

De  points  ARCEDIT:

image  Cairo.img  composite  1   3   2   ARCEDIT:

Draw   ARCEDIT:

EF  points   ARCEDIT:

ARCEDITE: add

ثم بالماوس نوقع على الخريطة نقط الآبار

Select  ARCEDIT:

لتحديد نقطه بعينها

Delete  ARCEDIT:

لحذف النقطة التي تم اختيارها

Select ARCEDIT:

ARCEDIT:  Move

لتحريك النقطة التي تم اختيارها من مكانها

للإنتهاء من التعديل نضغط رقم 9 من لوحه المفاتيح

Save  ARCEDIT:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*  - لفتح الخريطة وغلقها أثناء العمل

Image  on ARCEDIT:

Draw  ARCEDIT:

فتح الخريطة

Image  off  ARCEDIT:

Draw   ARCEDIT:

لغلق الخريطة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* - لعمل طبقه ويتم رسم خطوط بها lines

Create  rods ARCEDIT:

1

(ثم نضغط على الركن الأول من الخريطة)

2

(ثم نضغط على الركن الثاني من الخريطة)

3

(ثم نضغط على الركن الثالث من الخريطة)

4

(ثم نضغط على الركن الرابع من الخريطة)

تظهر لنا رسالة Define The Box

وهنا نرسم بالماوس مربع يحوى الخريطة كلها

ARC EDITE:Save

Ef  arc ARCEDIT:

ARCEDITE: Add

نفس خطوات عمل طبقه النقطة (ص4) ولكن الاختلاف في ef arc  بدلا من ef point

ويتكون الخط من node  و vertex

ولرسم الـ node نكتب 2  ثم Enter

ولرسم الـ Vertex نضغط كليك شمال من الماوس

وهذه مجموعة من الأوامر

| 3 | عمل منحنى لجزء من الخط Curve |
| --- | --- |
| 4 | حذف آخر Vertex |
| 5 | حذف آخر خط |
| 6 | عمل انحناء للخط كله |
| 7 | عمل زاوية قائمه |
| 8 | عرض الاختيارات |
| 9 | خروج |

ARCEDIT:Save

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* - للإضافة في الملف السابق

Ec  rods   ARCEDIT:

De  arcs  ARCEDIT:

image  Cairo.img  composite  1   3   2   ARCEDIT:

Draw   ARCEDIT:

ef  arcs    ARCEDIT:

ARCEDITE: add

ثم بالماوس نرسم على الخريطة الطرق

Select ARCEDIT:

لتحديد خط أو طريق معين

Delete   ARCEDIT:

لحذف الطريق الذي تم اختياره

Select  ARCEDIT:

ARCEDIT:  Move

لتحريك الطريق الذي تم اختياره من مكانه

9

ARCEDITE:Save

معلومة :

لعمل اختيار متعدد نكتب  Select  many

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* - لعمل طبقه ويتم رسم Polygons  بها

نرسمها على أنها Arc خطوط ثم نعمل لها Clean  ثم  نحذف الخطوط الزائدة بواسطة الأمر delete

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*- الأوامر الخاصة بإظهار الأخطاء في الرسم :

Ec  building                                          ARCEDIT:

De  arc  node  errors  ARCEDIT:

Ef  arc  ARCEDIT:

ARCEDIT: Weed  tolerance  10

Arc snap  on  40 ARCEDIT:

Node snap     closest  40  ARCEDIT:

Node color  dangle  red  ARCEDIT:

Node color  pseudo  green  ARCEDIT:

Draw ARCEDIT:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمليات التحليل داخل برنامج ARC INFO

1- BUFFER

- في حاله عمل BUFFER علي  POINTS يكون المخرج في شكل الدائره

.

BUFFER

- مثال نقط ( آبار بترول – مساجد  - مستشفيات - مدارس ) وكل هذه المعالم تكون موقعه كنقط علي الخريطة فذا أردنا معرفه المناطق التي تخدمها مستشفي ما مع تحيدنا للمسافة المطلوبة فهنا يتم عمل BUFFER

- في حاله عمل BUFFER علي LINES, POLYGONفهنا المخرج يكون في شكل POLYGON

عمل BUFFER حول ترع (LINE)

عمل BUFFERحول منطقه صناعيه (POLYGON)

والان كيف يتم  تنفيذ هذا النوع من التحليلات داخل ARC INFO

- عمل BUFFER علي POINTS

نفترض أن لدينا COVERAGE بأسم WELLSعباره عن مجموعه ابار موقعه كنقط

فبعد الانتهاء من ادخال النقط وعمل لها تحويل المسقط وبناء الطبولوجي  (BUILD)يتم عمل الاتي

ARC : BUFFER < IN_COVER> <OUT_COVER> {BUFFER_ITEM} {BUFFER_TABLE} {FUZZY_TOLERANCE} { LINE : POLY: POINT: NODE} {ROUND:FLAT} {FULL:LEFT:RIGHT}

| لابد من إدخال اسم الـ COV المراد عمل BUFFER له | IN_COVER |
| --- | --- |
| الاسم الجديد للـCOVبعد عملBUFFER | OUT_COVER |
| في حاله عمل BUFFERبمسافات مختلفه علي عده خطوط داخل COVERAGE واحد | BUFFER_ITEM |
|  | BUFFER_TABLE |
| تحديد المسافه | BUFFER_DISTANCE |
|  | FUZZYTOLERANCE |
| نوع الـBUFFER | LINE:POLY:POINT:NODE |
| هل دائري حول العنصر ام مستطيل | ROUND:FLAT |
| وهي ظهور الBUFFERمن ناحيه اليمين ام اليسار ام مكتمل حول العنصر | FULL:LEFT:RIGHT |

ملحوظه الخطوه التي لانريد كتابتها نضع بدلا منها علامه # ولاغ تترك خاليه او تستبدل بالخطوه التي تليها

والخطوه التي بها اختيارات ولم نحدد وتركناها فالبرنامج يختار الاختيار الاول دائما

ففي المثال السابق WEELS سيكون الامر هكذا

ARC: BUFFER  WELLS  WELLS_BUF  #  #  10000  0.1  POINT

*سيكون المحرج بهذا الشكل مع اختلاف المسافه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-INTERSECT

التقاطع: فهي عمليه تتم لإظهار المناطق المتداخله او المشتركه في صفه واحده

مثال/ لاظهار المناطق التي تتقاطع مع هذا النهر علي مسافه 100 متر

-وليكن اسم الCOVAREG الذي يحمل النهر اسمه NEIL

واسم الCOVAREG الذي يحمل المناطق المغلقه اسمه AREA

أولا يتم عمل BUFFER للنهر علي مسافه 100متر

ARC: BUFFER    NEIL     NEIL_BUF     #     #      100      LINE

ويكون الناتج كما هو موضح بالشكل

ثانيا : يتم بعدها عمل INTERSECTبين الCOVAREGالذي يحمل النهر بعد عمل BUFFERله مع ال COVAREG الذي يحمل ال المساحات المربعه وهو AREA

ARC : INTERSECT

ARC : INTERSECT  AREA       NEIL_BUF     AREA_SECT     POLY                                                                           0.1   JOINE

فمثلا تكون المنطقه المتقاطعه مع النهر تظهر بهذا الشكل

الخاتمة

نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين

وأعمر فؤادك بالتقي فالعمر محدود السنين

وارض الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين

واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين

ودع الغواية إنها لشقاء كل الغافلين

الدين مشكاة الحياة يضيء درب الحائرين

عد للكريم بتوبة واركب جناح العائدين

تلقى السعادة كلها فلنعم درب الصالحين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادعوا لنا بحسن الخاتمة ... مع تحيات فريق عمل الطارق لإنتاج البرمجيات الاسلاميه

E-mail  :

Tarek_team2@hotmail.com

Tarek _team2 @yahoo.com